泰州长江沿线废船到岸拆解水上交通安全

和生态环境保护管理指南

- 一、总则

- 1.1为保障泰州长江沿线废船到岸拆解水上交通安全，防止污染长江水域生态环境，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》《内河交通安全管理条例》《防止拆船污染环境管理条例》等法律法规要求，结合实际，编写本指南。

1.2本指南适用于泰州长江沿线拆船企业对拟拆解废船到岸前的水上交通安全和生态环境保护的管理。

- 本指南所指废船是由船东报废出售、拟到拆船厂拆解的旧船。

- 1.3海事管理机构按照法律法规要求负责废船到岸前相关的水上交通安全和生态环境保护的监督管理工作。废船到岸后，拆船企业开展的岸边拆解或岸上拆解管理按照行业主管部门以及负责安全和防污染现场监督管理部门的要求执行。

- 1.4废船到岸拆解水上交通安全和生态环境保护管理坚持“安全第一、绿色拆解、预防为主、防治结合”的原则。推动形成政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、社会广泛认可的工作格局。

- 二、基本要求

2.1拆船企业应按法律法规要求取得废船拆解相应资质，按照主管部门要求开展环境影响评价等工作。

2.2拆船企业主要负责人履行废船到岸拆解水上交通安全和生态环境保护管理第一责任人职责。应当建立健全全员安全生产责任制。组建安全管理机构或者配备安全管理人员，落实全员安全和防污染责任。

2.3拆船企业应当制定并完善废船到岸拆解水上交通安全和生态环境保护规章制度和操作规程，建立制止和纠正违反规章制度和操作规程的工作机制。

2.4拆船企业应按照国家有关规范和标准，持有有效的测爆证书，配备污染物应急接收船、围油栏、吸油毡、撇油器、消油剂、消防器材等应急设备设施，并保持良好可用状态。

2.5拆船企业应当建设并完善废船污染物接收设施，以满足废船产生垃圾、生活污水、残油废油、含油污水等污染物以及残余燃油的接收需求，其中生活污水接收管道尽可能连接至城市污水处理管网。不具备废船污染物以及残余燃油接收条件的拆船企业应委托具有接收资质的第三方接收单位完成。

2.6拆船企业应建立安全和防污染投入保障制度，改善安全生产条件，加强从业人员安全生产教育和培训，提高本质安全生产和防污染水平。

2.7拆船企业应当合理划定并标识待拆区、污染物接收区、靠岸拆解区三个功能区。

- 待拆区为废船到港后待泊等待拆解作业的区域。

- 污染物接收区为废船污染物接收区域，结合废船污染物接收设施或第三方接收单位便于接收的位置等设置污染物接收区。

- 靠岸拆解区为废船拆解作业的相关区域，应在该作业区域水域铺设围油栏，防止发生油污外溢。

2.8拆船企业应当建设CCTV视频监控系统，对拆解作业及周边水域实现全天候、不间断监控。监控视频数据保存期限不少于三个月。

鼓励应用智能视频监控以及油污防泄漏预警等科技手段。

2.9禁止采取冲滩和完全处于水上的方式进行废船拆解作业。

2.10 拆船企业应督促废船到港过程中的航行、作业等遵守航行安全、污染防治等有关法律、法规，符合国家和省有关污染防治的标准、规范和要求。

- 三、进港管理

3.1拆船企业应提前与船东沟通，编制靠岸计划和废船到岸初步拆解方案，确保废船到岸的全过程满足法律法规的要求，并报告靠岸拆解地海事管理机构。初步方案应当至少包括以下内容：

- 废船到岸航次的航行或拖带计划、废船残余污染物和燃油接收计划、污染泄漏应急计划、相应的防污染应急设备和器材准备情况、作业安全与防污染措施及船舶证书、船员证书等内容；

- 涉及原用于散装液体危险货物运输的废船到岸拆解的，方案还应当包括洗舱核查情况；500总吨及以上的原国际航行的废船，还应当包括《有害物质清单》核查情况；废船配备卫星紧急无线电示位标的，还应当包括卫星紧急无线电示位标处置计划。

3.2对于自行航行至拆船企业的废船，应要求其满足安全、防污染等相关要求。对于已经失去自航能力的废船，应确保其适拖；拆船企业应督促废船所有权人及其委托人根据实际情况编制拖带方案。

- 3.3拆船企业应提醒有自航能力的废船遵守《中华人民共和国内河避碰规则》《长江江苏段船舶定线制规定（2021年）》等航行、避让和信号显示规则。严把靠泊时机，避免主航道船舶高峰流、潮水急涨急落时靠泊。

- 3.4拆船企业应当要求废船尽可能在进港前按照规定完成污染物排放和接收，并尽可能减少船上留下的货物残渣量、残余燃油和废料。

- 3.5拆船企业应当要求废船在靠岸前提交船舶污染物处置和船用燃油留存记录。

- 四、到岸交接管理

- 4.1拆船企业应按照法律法规要求保障废船靠岸的水上交通安全，并督促废船靠岸期间严格落实安全和污染防控措施。

4.2拆船企业应督促废船所有权人及其委托人根据实际情况编制靠岸方案。

- 4.3废船靠岸后，拆船企业应当采取布设围油栏等措施，实现企业作业区域与长江水域的隔离。

- 4.4拆船企业和废船所有权人及其委托人应当第一时间，开展废船到岸拆解安全和防污染交接确认工作，并规范如实填写确认清单（见附件1）。

- 4.5拆船企业和废船所有权人及其委托人应当根据实际情况，共同对废船到岸初步拆解方案进行修改完善，形成最终拆解方案。

- 4.6拆船企业应当安排专人对废船配备的卫星紧急无线电示位标进行妥善管理和处置。

- 4.7对原用于国际航行的500总吨及以上废船拆解，拆船企业应当安排专人对照船舶《有害物质清单》（见附件2）核对实际情况，并按照危险废物主管机关的要求进行妥善管理和处置。

- 4.8拆船企业在废船拆解前，应当完成废船污染物和残余垃圾、生活污水接收，对船上各类油桶、油柜、机舱及液压系统中的残油废油、含油污水、残余燃油等应当使用设备接收，彻底清除易燃、易爆和有毒物质。

- 五、长效管理

- 5.1拆船企业应当建立健全废船拆解安全和污染防治责任制和相应的管理制度，加强信息化系统使用，常态化开展风险隐患排查并做到整改闭环，切实提升企业安全和污染防治管理水平。

- 5.2拆船企业应对废船拆解作业不断进行总结评估，提升管理水平，并就废船到港全过程建立“一船一档”（见附件3）。

- 5.3拆船企业应按行业主管部门要求，结合区域安全和防污染联防联控机制，建立爆炸、溢油等事故应急预案。

5.4拆船企业应建立定期演练制度，组建应急队伍，定期开展爆炸、溢油等事故应急演练，演练范围应覆盖对应水域。

- 5.5发生拆船爆炸、污染损害等事故时，拆船企业必须立即启动相应应急预案或程序，采取消除或者控制爆炸、污染损害等事故的措施，并迅速报告负责监督拆船的主管部门。

- 在爆炸、污染损害等事故发生后，拆船企业应主动配合主管部门调查取证。

- 六、附则

- 6.1本指南所列的其他要求以法律、法规、规章及上级规范性文件要求为准。

- 附件：1.废船到岸确认清单

- 2.有害物质清单

- 3.废船拆解管理档案

附件1

废船到岸确认清单

- 填表须知：

- 为保证安全作业，下列所有问题的答复均是肯定的,可在相应的方格内清楚地打上(√) 标号。如果不能给予肯定回答，应说明理由，而且船舶和码头之间均达成关于应采取的适当预防措施的协议。如果认为有的问题不适用，应在备注栏里加以说明。

- “废船”和“拆船企业”栏目下的方格，表示由负责方实施检查。

| 废船名称 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆船企业名称 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 确认 内容 | 通用 |  | 废船拆解—现场核实 |  |  |  | 废船 |  | 拆船企业 |  | 备注 |
|  |  |  | 安全措施是否准备妥当 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 船舶垃圾是否完全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水是否完全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 船舶残油、含油污水是否完全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 船舶残余燃油是否完全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已获得测爆许可证且在有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有害物质清单（如适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星紧急无线电示位标是否已妥善处置（如适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险品 船舶 |  | 货舱、油舱及其他可燃气体聚集处所实施通风、测爆等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗舱证明是否真实 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 货舱已经清空 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双方确认签字 |  |  |  |  | 废船所有权人及其委托人：___________ 拆船企业：___________ |  |  |  |  |  |  |

附件2

有害物质清单

第Ⅰ部分-有害物质

| 有害物质 | 位置 | 数量（m³/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石棉 |  |  |  |
| 消耗臭氧物质 |  |  |  |
| 多氯联苯（PCB） |  |  |  |
| 防污底化合物 和系统 |  |  |  |
| 镉和镉化合物 |  |  |  |
| 六元铬和六元铬 化合物 |  |  |  |
| 铅和铅化合物 |  |  |  |
| 汞和汞化合物 |  |  |  |
| 多溴化联(二)苯（PBB） |  |  |  |
| 多溴二苯醚（PBDE） |  |  |  |
| 多氯化联萘（超过 3 个氯原子） |  |  |  |
| 放射性物质 |  |  |  |
| 某些短链氯化石蜡（烷类、C10-C13、氯基） |  |  |  |
| 有害液体、残渣和沉积物 |  |  |  |
| 高度易燃并/或导致毒性物质释放的油漆和涂层 |  |  |  |
| 以上未列出的且 非船舶结构组成 部分的其他有害 物质（列明） |  |  |  |

（注明：该有害物质清单仅适用于大于500总吨的国际航行船舶）

第Ⅱ部分-操作产生的废料

| 名称 | 位置 | 数量（m³/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（注明：该有害物质清单仅适用于大于500总吨的国际航行船舶）

第Ⅲ部分-物料

| 名称 | 位置 | 数量（m³/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（注明：该有害物质清单仅适用于大于500总吨的国际航行船舶）

附件3

废船拆解管理档案

| 废船名称 |  |  | 提交单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交人员 |  |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  | 提交时间 |  |
| 内容 | 航行或拖带计划 □ 废船拆解到岸确认清单 □ 授权及证明材料 □ 测爆证书 □ 废船气体检测单 □ 拆解作业安全与防污染措施 □ 作业期间企业检查记录 □ 废船污染物及残余燃油接收处置确认单 □ 洗舱证明（如适用） □ 有害物质清单（如适用） □ 卫星紧急无线电示位标妥善处置记录（如适用） □ 应急计划 □ 应急物资清单 □ |  |  |  |
|  | 请在提交材料项目后□内打“√” |  |  |  |
| 补充内容 |  |  |  |  |